Техническое задание v0.4

Программа обработки равномерных GNSS-временных рядов (вертикальная компонента)

1. Назначение

Программное обеспечение предназначено для загрузки, проверки времени, локальной очистки выбросов, сглаживания и визуального анализа равномерных временных рядов вертикальной компоненты GNSS-наблюдений, а также для экспорта результатов обработки и подробного журнала операций. [file:1272][file:1273]

Программа разрабатывается как desktop-приложение на Python с графическим интерфейсом пользователя на базе PySide6/Qt и использованием matplotlib для построения и экспорта графиков. [file:1272][file:1273]

2. Область применения

Программа применяется для обработки временных рядов вида «время — высота» длительностью от нескольких суток до нескольких месяцев, при условии, что ряд является равномерным или может быть приведён к равномерной временной сетке. [file:1272]

Целевое применение — инженерная и научно-техническая обработка GNSS-рядов высоты, в которой критичны корректная временная шкала, выявление и обработка выбросов, подавление высокочастотного шума, визуальный контроль этапов фильтрации и воспроизводимость цепочки обработки. [file:1272][file:1273]

3. Архитектурная концепция

Программа реализуется как desktop-система с разделением на вычислительное ядро, графический интерфейс и вспомогательные средства визуализации/экспорта. [file:1272][file:1273]

В актуальной версии допускается, что существенная часть GUI-логики, отображения слоёв, расчёта статистики и экспорта сосредоточена в главном окне приложения, при сохранении общего модульного разделения по ролям. [file:1273]

Рекомендуемый стек: Python, PySide6/Qt, pandas, numpy, scipy, matplotlib. [file:1272][file:1273]

4. Функциональная схема обработки

Базовый конвейер обработки v0.4 выполняется в следующей последовательности: [file:1272]

- Импорт данных из файла в df_raw. [file:1272]

- Валидация структуры таблицы и автоопределение основных колонок. [file:1272][file:1274]

- Явный запуск пользователем этапа проверки времени. [file:1274]

- Приведение времени к единому столбцу utc_time в UTC. [file:1272][file:1273]

- Контроль равномерности временного шага, поиск разрывов и дублей. [file:1272][file:1273]

- Локальное обнаружение и обработка выбросов в базовом ряду высоты. [file:1272][file:1273]

- Butterworth-фильтрация доступного рабочего ряда. [file:1274]

- Расчёт остатка Butterworth-этапа residual_bw_mm. [file:1272][file:1273]

- Медианная фильтрация отдельной командой пользователя. [file:1274]

- Расчёт остатка медианного этапа residual_med_mm. [file:1272][file:1273]

- Автоматическая визуализация исходного ряда и результатов фильтрации без отдельной кнопки обновления графика. [file:1274]

- Экспорт таблиц, графиков и журнала обработки. [file:1272][file:1274]

Внутренний стандартный контракт данных пайплайна v0.4: utc_time, height, height_bw, height_med, residual_bw_mm, residual_med_mm, а также дополнительные поля qc_flag, is_median_outlier, median_local, source_row и другие служебные атрибуты при необходимости. [file:1272][file:1273]

Во всех модулях ядра, визуализации и GUI должны использоваться именно эти имена колонок; старые обозначения datetime_utc, height_m, height_butter, height_final считаются устаревшими и в v0.4 не применяются. [file:1272][file:1273]

5. Входные данные

Поддерживаемые входные форматы: .csv, .txt, .xls, .xlsx, .pos. [file:1272][file:1273][file:1274]

Минимально необходимая информация во входных данных: временная информация в одной колонке datetime или в двух отдельных колонках date и time, а также столбец высоты. [file:1272][file:1273]

Программа должна поддерживать предварительный просмотр данных, ручной выбор колонок, специализированную загрузку .pos-файлов и автоопределение колонок времени и высоты по типовым именам. [file:1272][file:1274]

6. Требования к модулю времени

Проверка времени выделяется в отдельный модуль TimeValidator, независимый от импорта, но в GUI v0.4 запускается отдельной командой пользователя после загрузки файла. [file:1272][file:1274]

Модуль обязан поддерживать одну колонку datetime, две колонки date + time, локальное время, UTC и GPST. [file:1272][file:1273]

Функции модуля включают распознавание формата времени, объединение колонок даты и времени, проверку сортировки, поиск дубликатов, оценку шага, поиск разрывов и приведение времени к utc_time в UTC. [file:1272][file:1273]

Если временная зона или тип временной шкалы не определены однозначно, пользователь должен выбрать правило интерпретации до начала обработки; автоматическое угадывание без подтверждения не допускается. [file:1272][file:1273]

7. Контроль качества данных

В v0.4 отдельный модуль QCAnalyzer не является обязательным; функции контроля качества могут быть распределены между TimeValidator, GUI и журналом обработки. [file:1272][file:1273]

Диагностическая сводка до фильтрации должна включать число записей, начало и конец ряда, статистику шага, число дублей, пропусков, длину разрывов, число пустых/нечисловых значений и базовую статистику по высоте. [file:1272][file:1273]

8. Политика представления данных

Базовый ряд height, а также ряды height_bw и height_med хранятся в метрах, тогда как остатки residual_bw_mm и residual_med_mm представляются в миллиметрах. [file:1272][file:1273]

Для визуализации должен поддерживаться режим абсолютной высоты в метрах и режим отклонений от среднего в миллиметрах. [file:1274]

9. Модуль первичного обнаружения выбросов

Программа должна содержать модуль локального обнаружения выбросов по sigma-критерию с параметрами порога, длины окна и режима анализа выбросов. [file:1272][file:1273][file:1274]

Результатом работы модуля является очищенный базовый ряд height, при необходимости qc_flag, а также таблицы удалённых и помеченных точек для журналирования. [file:1272][file:1273]

10. Модуль Butterworth-фильтрации

Программа должна содержать модуль нулефазовой Butterworth-фильтрации с формированием height_bw и residual_bw_mm. [file:1272][file:1273]

Butterworth-фильтр в GUI v0.4 запускается как самостоятельная операция и не должен автоматически инициировать медианную фильтрацию. [file:1274]

Фильтр должен быть доступен пользователю независимо от того, выполнялась ли предварительно очистка выбросов, при условии наличия корректного рабочего ряда и времени. [file:1274]

11. Модуль медианной фильтрации

Медианная фильтрация выполняется отдельной командой пользователя после появления данных, пригодных для её применения. [file:1274]

Модуль должен формировать колонки height_med, residual_med_mm, is_median_outlier, median_local, а остаток рассчитывается по правилу residual_med_mm = (height_bw - height_med) * 1000. [file:1272][file:1273]

12. Модуль визуализации

Программа должна содержать модуль визуализации и печати графиков на базе matplotlib, встроенный в GUI и пригодный для экспорта графиков. [file:1272][file:1273]

Поддерживаются слои Raw, Validated, Clean, BW, Med, режимы оси Y в метрах и миллиметрах, выбор диапазона по оси X, а также просмотр всего периода, последних суток, последних 7 суток и ручного диапазона. [file:1274]

Перерисовка графика должна выполняться автоматически после загрузки данных, запуска обработки, переключения чекбоксов слоёв, смены Y-режима и изменения диапазона X; отдельная кнопка Обновить график в v0.4 не требуется. [file:1274]

Статистическая сводка на графике должна формироваться только по тем рядам, которые выбраны пользователем для отображения, и только в пределах текущего отображаемого временного интервала. [file:1274]

13. Выходные данные

Программа должна обеспечивать экспорт результатов обработки в форматы .csv, .txt, .xls, .xlsx, а также экспорт графиков в PNG, PDF, SVG или JPG в зависимости от режима сохранения GUI. [file:1272][file:1273][file:1274]

Минимальный состав экспортируемой итоговой таблицы: utc_time, height, qc_flag (при наличии), height_bw, residual_bw_mm, height_med, residual_med_mm, is_median_outlier, median_local. [file:1272][file:1273]

14. Журнал обработки

Программа должна автоматически формировать журнал обработки с фиксацией имени исходного файла, даты и времени запуска, версии программы, формата входного файла, параметров распознавания временных колонок, выбранного правила интерпретации времени, результатов контроля качества, параметров фильтров, числа удалённых/помеченных/заменённых точек, предупреждений и ошибок. [file:1272][file:1273]

Версия GUI и версия журнала должны синхронизироваться с текущей рабочей сборкой приложения. [file:1274]

15. Требования к интерфейсу

Графический интерфейс должен обеспечивать последовательную работу без ручного запуска скриптов и без необходимости прямого взаимодействия с модулями ядра. [file:1272][file:1273]

Минимальный состав экранных элементов v0.4 включает поле выбора файла и отображения пути, поля выбора/автоопределения колонок, группы параметров sigma-фильтра, Butterworth и Median, область графика с навигацией matplotlib, окно журнала операций и блоки действий/сохранения. [file:1272][file:1274]

Блок вычислительных действий должен быть логически отделён от блока сохранения. [file:1274]

Блок сохранения должен включать команды Сохранить CSV, Сохранить JPG и Сохранить комплект, расположенные совместно как единая функциональная группа интерфейса. [file:1274]

16. Нефункциональные требования и верификация

Программа должна работать локально без обязательного сетевого подключения, обеспечивать воспроизводимый результат при одинаковых входных данных и параметрах, корректно обрабатывать ошибки формата, времени и структуры данных, не выполнять скрытых преобразований без фиксации их в журнале и оставаться пригодной для модульного и интеграционного тестирования. [file:1272][file:1273]

Для верификации должны быть подготовлены наборы тестовых файлов для .csv, .txt, .xls, .xlsx, .pos, тесты временной интерпретации, тесты выбросов, Butterworth-фильтрации, медианного фильтра и экспорта графиков. [file:1272][file:1273]