Инструкция пользователя — GNSS Processing GUI v3.5.6

Назначение программы

GNSS Processing GUI — настольная программа для импорта, визуализации и обработки временных рядов GNSS/GPS, связанных прежде всего с высотой. Программа позволяет загрузить файл наблюдений, проверить и нормализовать временную шкалу, удалить выбросы, применить фильтр Butterworth и медианный фильтр, построить график и сохранить результаты обработки. [file:753][file:748]

Поддерживаются входные файлы форматов .csv, .txt, .tsv, .xls, .xlsx, .pos. Тестовые и входные данные по структуре проекта обычно находятся в каталоге data/input/, а результаты работы сохраняются в data/output/. [file:753][file:748]

Запуск программы

Если используется готовая Windows-сборка, откройте папку программы и запустите GNSS_GUI.exe. Для one-folder сборки файл .exe должен находиться рядом с папкой _internal, потому что часть библиотек PySide6 и других зависимостей загружается именно оттуда. [file:758][file:753]

Если программа запускается из исходного кода, используйте одну из команд в корне проекта:

python run_gui.py

или

python packaging/run_gnss_gui.py

После запуска откроется главное окно: слева расположены параметры импорта и фильтрации, в центре — кнопки действий и график, справа — журнал обработки. В верхней части центральной панели отображается текущий статус выполнения операций. [file:753]

Быстрый старт

Рекомендуемая последовательность работы:

- Нажмите Обзор / Browse и выберите файл для обработки.

- При необходимости вручную укажите колонки времени и высоты.

- Нажмите Load для загрузки данных.

- Нажмите Validate time для проверки и нормализации времени.

- Нажмите Outlier для удаления выбросов.

- При необходимости примените Butterworth.

- При необходимости примените Median.

- Нажмите Plot, чтобы обновить отображение.

- Сохраните результат через Save CSV, Save JPG или Save Bundle. [file:753]

Загрузка данных

Для выбора входного файла нажмите кнопку обзора и укажите нужный файл. По умолчанию программа открывает диалог выбора в папке data/input/, если такая папка существует в проекте. [file:753]

Программа умеет автоматически определять колонки времени и высоты. Для времени она ищет варианты вроде utc_time, datetime_utc, Дата-Время, а для высоты — height, height_m, Высота (м). Если автоматическое распознавание не сработало, впишите имена колонок вручную в соответствующие поля перед загрузкой. [file:753]

После успешного импорта в журнале отображается информация о количестве строк и выбранных колонках, а загруженные данные становятся доступны для построения графика и последующей обработки. [file:753]

Этапы обработки

1. Проверка времени

Кнопка Validate time выполняет проверку и нормализацию временной колонки. После этого формируется таблица валидированных данных, которая используется на следующих этапах обработки. [file:753]

2. Удаление выбросов

Кнопка Outlier запускает sigma-фильтрацию и очистку аномальных точек. Основные параметры этого шага:

- k sigma — порог выбросов;

- window sec — длина окна в секундах;

- min group — минимальный размер группы;

- max group epochs — максимальный размер группы. [file:753][file:748]

После выполнения шага программа формирует очищенный набор данных, таблицу удалённых точек и информацию о флагах качества. [file:753]

3. Фильтр Butterworth

Кнопка Butterworth применяет сглаживание к текущему рабочему ряду. Используются параметры:

- order — порядок фильтра;

- period min — период в минутах. [file:753][file:748]

Результат записывается в колонку heightbw, а также может использоваться как основа для следующего этапа — медианного фильтра. [file:753][file:748]

4. Медианный фильтр

Кнопка Median выполняет медианную фильтрацию по остаткам Butterworth. Настраиваются параметры:

- window points — размер окна в точках;

- threshold mm — порог в миллиметрах. [file:753][file:748]

Результат включает колонки heightmed, residualmedmm, а также признак медианного выброса. Если включён режим live-пересчёта, медианный фильтр обновляется автоматически после изменения параметров или после пересчёта Butterworth. [file:753]

Работа с графиком

На графике можно включать и выключать отдельные слои:

- Raw — исходные данные;

- Validated — данные после проверки времени;

- Clean — данные после удаления выбросов;

- BW — результат фильтра Butterworth;

- Med — результат медианного фильтра. [file:753]

Для оси Y доступны два режима:

- абсолютная высота в метрах;

- отклонение от среднего в миллиметрах. [file:753]

Для оси X доступны режимы:

- весь диапазон;

- последние 1 сутки;

- последние 7 суток;

- ручной диапазон через поля From и To. [file:753]

Сохранение результатов

Программа поддерживает несколько вариантов экспорта:

- Save CSV — сохранить текущий отображаемый набор данных в CSV; [file:753]

- Save JPG — сохранить текущий график в формате JPG; [file:753]

- Save Bundle — сохранить комплект результатов: CSV, JPG и текстовый лог обработки. [file:753]

По умолчанию результаты сохраняются в подкаталоги папки data/output/:

data/output/csv/
data/output/jpg/
data/output/logs/
data/output/final export/
``` [file:753]

        Программа также позволяет экспортировать и импортировать JSON-файлы с параметрами фильтрации, чтобы повторно использовать одинаковые настройки обработки. [file:753]

        ## Где брать файлы для импорта и тестирования

        Файлы для импорта и тестирования рекомендуется размещать в каталоге:

        ```text
data/input/

Именно туда по умолчанию ориентирован диалог открытия файла. В этой папке можно хранить примеры .csv, .xlsx, .txt, .pos и другие тестовые наборы данных. [file:753][file:748]

Типичные замечания

- Для корректной обработки в файле должна присутствовать колонка времени и колонка высоты. [file:753]

- Если автоматическое определение колонок сработало неверно, задайте их вручную перед загрузкой. [file:753]

- Если используется готовая Windows-сборка, скачивайте её из раздела GitHub Releases, а не из содержимого репозитория. Готовые ZIP- и EXE-сборки предназначены для публикации через Releases. [web:1022][web:1034]

- Если .exe находится в one-folder сборке, не переносите его отдельно от папки _internal, иначе программа может не запуститься. [file:758]

Куда добавить этот файл в проект

Рекомендуемое место для этой инструкции:

docs/INSTRUKTSIYA_GNSS_GUI.md

Так файл будет храниться вместе с остальной документацией проекта. При желании можно добавить ссылку на него из README.md, например отдельным разделом Документация. [file:717]